BASES TÉCNICAS DE LICITACIÓN

“CONSULTORÍA DISEÑOS DE MICROCENTRALES HIDROELÉCTRICA (MCH), TENDIENTE A INCENTIVAR INVERSIONES EN LA REGIÓN DE AYSEN”

22IFI-230899

# ANTECEDENTES

## Antecedentes generales y justificación

En el presente documento establecen las bases y procedimientos que regirán el llamado para proveer el servicio de “Consultoría de diseño de microcentrales hidroeléctricas (MCH), tendiente a incentivar inversiones en la Región de Aysén”, en el marco del Programa de Apoyo a la Atracción de Inversiones, línea de impacto estratégico del instrumento IFI de CORFO.

La Región de Aysén enfrenta restricciones estructurales que dificultan el acceso equitativo y sostenible a la energía: baja densidad poblacional, dispersión geográfica, condiciones climáticas extremas, aislamiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y alta dependencia del diésel. Esta realidad se traduce en elevados costos de generación —entre los más altos del país— que afectan tanto a la población como a los sectores productivos. Además, muchas localidades operan sin regulación clara y con altos costos operacionales por usuario.

La normativa nacional distingue tres tipos de sistemas eléctricos: (1) el SEN, (2) los Sistemas Medianos (SSMM), con capacidad instalada entre 1,5 y 200 MW, y (3) los sistemas aislados, con potencia inferior a 1,5 MW. En Aysén existen cuatro SSMM y nueve sistemas aislados. El SSMM Cisnes está en proceso de transición desde sistema aislado, tras superar el umbral de potencia. En conjunto, estos sistemas suman 69,79 MW instalados (diciembre de 2023), con cerca del 50% de generación en base a diésel, combustible costoso y contaminante, lo que limita la incorporación de energías renovables.

En este contexto, la generación distribuida mediante microcentrales hidroeléctricas aparece como una alternativa estratégica para diversificar la matriz energética, reducir emisiones y fomentar la seguridad energética y la inversión público-privada con impacto territorial.

La ley 20.118 de Netbilling permite a pequeños generadores inyectar energía renovable a la red y ser compensados económicamente por los excedentes. Esta normativa, con límite de hasta 300 kW de capacidad instalada, aplica a tecnologías como paneles solares, aerogeneradores, microturbinas hidráulicas y otros sistemas renovables. Una de sus principales ventajas es la posibilidad de descuentos remotos, permitiendo que los beneficios se apliquen a otros empalmes dentro del mismo sistema de distribución (como Edelaysen), así como la opción de establecer propiedad conjunta, en que distintos usuarios invierten colectivamente y comparten los beneficios de la energía generada.

La región cuenta con condiciones geográficas y climáticas únicas, con alta pluviometría, abundancia de cuencas hídricas y asentamientos dispersos, lo que convierte al territorio en un laboratorio natural para la generación renovable distribuida. Históricamente, Aysén inició su desarrollo energético con centrales hidroeléctricas, pero en la última década ha aumentado su dependencia del diésel por razones de costo de inversión inicial, aunque con impactos negativos en operación, emisiones y tarifas.

La Región de Aysén presenta una marcada desigualdad en infraestructura energética y costos operacionales en comparación con otras regiones, lo que obstaculiza el desarrollo de sectores clave como turismo, acuicultura y agroindustria.

Respecto a las tarifas de los sistemas medianos de Aysén, para los clientes residenciales la tarifa se sitúa dentro del rango regulado por la Ley de Equidad Tarifaria Residencial (ETR), por ello no puede ser más que sólo un 10% más alto que el promedio nacional. Sin embargo, para los clientes no residenciales, esta diferencia aumenta considerablemente, desincentivando la instalación de empresas productivas, porque dicha tarifa no se beneficia de la regulación de acuerdo con la ley de equidad tarifaria.

La auto-generación energética en sistemas productivos permitirá la reducción de costos asociados al consumo energético de los mismos y, por ende, contribuirá a un aumento del desarrollo productivo con valor agregado regional.

Por ello, esta iniciativa busca entregar herramientas técnicas que faciliten un entorno más predecible y atractivo para la inversión privada. Avanzar hacia un marco tarifario y de planificación adecuado permitirá atraer tecnologías limpias y eficientes, promoviendo el desarrollo sostenible en una región que aún tiene un vasto potencial por desplegar.

La intervención se estructura en los tres ejes estratégicos del Programa de apoyo a la atracción de inversiones:

  - Prospección de oportunidades de inversión:

Los estudios y diseños de MCH se enmarcan en una estrategia activa de identificación de territorios con alto potencial energético, mediante análisis georreferenciados, levantamientos prediales y estudios de factibilidad. El estudio “Investigación Generación por Microcentrales Hidroeléctricas”, financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por CIEP desde 2023, ha identificado puntos viables con potencias estimadas bajo los 300 kW para conexión Net Billing. Esta información servirá como base técnica para avanzar a la etapa de ingeniería de detalle.

  - Promoción de oportunidades de inversión:

Esta consultoría busca generar insumos técnicos confiables que permitan traducir el potencial energético de Aysén en oportunidades concretas de inversión. Para ello, se elaborarán diseños de ingeniería de detalle en base a puntos seleccionados del estudio realizado por CIEP y modelos de negocio que faciliten la toma de decisión de inversionistas privados interesados en iniciativas de generación renovable en zonas con baja cobertura eléctrica o altos costos tarifarios. La experiencia acumulada en programas similares para otros sectores, ha demostrado que el acompañamiento técnico es clave para convertir ventajas territoriales en inversiones sostenibles.

  - Servicios al inversionista nacional:

La consultoría contempla la reducción de barreras mediante difusión de toda la tramitación sectorial asociada a proyectos hidroeléctricos de pequeña escala, tales como tramitación de derechos de agua ante la DGA, Proceso de solicitud de factibilidad de conexión de un proyecto de generación a los SSMM, entre otros.

## Sobre la oferta

Las ofertas presentadas deberán basarse en los objetivos propuestos en las presentes bases técnicas de licitación, asegurando con ello un completo y apropiado análisis, desarrollo y ejecución del proyecto. El oferente no podrá modificar el título ni objetivo general de la licitación. La no correspondencia de lo anterior facultará a CODESSER a rechazar la oferta sin más trámite.

# INFORMACIÓN QUE SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL CONSULTOR

A la suscripción del contrato de Consultoría, CODESSER pondrá a disposición del consultor Informes de avance de estudio “Investigación Generación por MicroCentrales Hidroeléctricas” que está siendo ejecutado por el Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, en el cual se detallará la siguiente información:

- Información preliminar de potencial favorable de generación y dueños de predios.

- Especificación de los 3 puntos seleccionados, detallando variables tales como: potencial del recurso (altura y caudal), aspectos cualitativos de observación del cauce de los propietarios, representación territorial y de SSMM de conexión, interés del propietario.

- Desarrollo del modelo de ingeniería de perfil según información obtenida en terreno: aforo de caudal, corrección mediante GPS de altura potencial, observación en terreno favorables para potenciales caminos de acceso, bocatoma, trazado de tubería de presión, ubicación de sala de máquinas, punto de conexión a la red (poste), canal de devolución, documentado en programas SIG (sistemas de información geográfica).

- Cálculos preliminares cálculos de potencia y generación eléctrica, y selección de tipo de turbina adecuada al recurso.

- Información sobre los derechos de agua en los cauces de los puntos seleccionados.

- Análisis de brechas y barreras observadas para la factibilidad de ejecutar proyectos de microgeneración.

- Informe de percepción social de propietarios a través de entrevista, considerando los aspectos técnicos levantados en terreno.

Como información preliminar, para poder cuantificar los costos asociados a la presente consultoría, en la tabla 1 la ubicación de cada uno de los puntos a estudiar.

Tabla Nº1. Resumen de Puntos Seleccionados para Diseño

| Punto de Microgeneración | Comuna | Sistema Mediano | Potencia (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Arroyo Cea | Coyhaique | Aysén | 45 |
| Arroyo Las Nalcas, ruta 7 (norte de la junta) | Cisnes | Palena | 45 |
| Playa Linda, Ruta 7 (Tramo entre El Engaño y Puerto Río Tranquilo) | Río Ibáñez | General Carrera | 28 |

Los puntos seleccionados no necesitan permisos de servidumbre para trazado de tuberías, como tampoco para conexión a la red.

# OBJETIVOS DEL ESTUDIO

## objetivo general

Desarrollar la ingeniería de detalle para tres (3) puntos de generación hidroeléctrica de pequeña escala en la Región de Aysén, conectadas a la red a través de la ley de generación distribuida (Net Billing), seleccionados previamente desde el estudio “Investigación Generación por Microcentrales Hidroeléctricas” descrito en el punto 2, por su mayor viabilidad técnica y económica, con el fin de habilitarlos para su futura inversión, implementación y operación, y que contribuya a resolver las siguientes problemáticas:

- La alta dependencia de generación eléctrica mediante diésel, con costos de suministro que afectan la competitividad y sostenibilidad del desarrollo.

- La limitada disponibilidad de alternativas limpias, estables y económicamente viables en territorios aislados o de baja densidad.

- La escasa incorporación de energías renovables no convencionales en los sistemas medianos.

- La falta de información técnica avanzada que permita la toma de decisiones por parte de potenciales inversionistas.

- El impacto negativo de las tarifas eléctricas en sectores productivos no cubiertos por los mecanismos actuales de equidad tarifaria.

- La necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la descarbonización progresiva de la matriz energética regional.

- La desconexión entre estudios preliminares de prospección y el desarrollo efectivo de proyectos listos para ejecución.

así mismo, la iniciativa promueve activamente el desarrollo de la generación distribuida como una solución descentralizada, resiliente y adaptada a la realidad geográfica y territorial de Aysén, contribuyendo a fortalecer la seguridad energética local, reducir brechas de acceso y dinamizar la economía regional mediante el uso de recursos hídricos renovables y locales.

Los resultados deben permitir la contratación para la ejecución del proyecto, de forma tal que el desarrollo y alcance debe estar al nivel de ingeniería de detalle.

## objetivos específicos

- Revisión de antecedentes sobre estudio “Investigación Generación por Microcentrales Hidroeléctricas” realizado por CIEP.

- Realizar estudio hidrológico a partir de aforos realizados por CIEP para verificar/redefinir caudal de generación para solicitud de derechos de agua.

- Cálculo de potencia de generación.

- Factibilidad de conexión de cada central al SSMM bajo ley de Net Billing.

- Mecánica de suelo y levantamiento topográfico.

- En base a la ingeniería básica existente, elaborar diseños, memorias de cálculo, planos de MCH y conexión y rectificar selección de equipos.

- Cubicación de materiales, presupuestos y cotizaciones.

- Evaluar factibilidad técnica, económica, legal, ambiental y social del proyecto.

- Asesoría legal para la constitución de la organización que operará y administrará el futuro sistema eléctrico.

- Tramitación de derechos de agua.

- Estudiar y definir modelo de negocio.

- Elaborar presupuestos, especificaciones técnicas y memorias descriptivas para licitar proyecto a etapa de ejecución.

# DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA

## Etapa I: Antecedentes generales

Se deberá recopilar antecedentes en terreno con el objetivo de caracterizar el territorio. Los antecedentes obtenidos durante esta etapa serán la base para dimensionar y elaborar la ingeniería de detalle para cada una de las microcentrales hidroeléctricas.

### Revisión de Antecedentes

El consultor deberá realizar trabajo de gabinete, a partir de los antecedentes recopilados en el estudio de caracterización “Investigación Generación por Microcentrales Hidroeléctricas” realizado por CIEP. El consultor deberá revisar en profundidad la información técnica disponible sobre cada uno de los puntos seleccionados, incluyendo caudales, georreferenciación, condiciones del entorno y diseños preliminares.

### Levantamiento en Terreno de Predios

El consultor deberá realizar una visita presencial a cada uno de los predios previamente seleccionados, con el fin de verificar, validar y consolidar la información. Esta etapa constituye una rectificación en terreno de los antecedentes existentes, y es fundamental para asegurar la precisión y completitud de los insumos que darán sustento al diseño de ingeniería de detalle.

Durante la visita, el consultor deberá establecer contacto directo con los respectivos propietarios o beneficiarios, explicar detalladamente los objetivos, alcances y actividades contempladas en la presente consultoría, y gestionar la firma de un documento de autorización de acceso al predio que habilite la ejecución de todos los trabajos necesarios. El formato de este documento deberá ser previamente validado por la contraparte técnica del proyecto.

Durante esta actividad, se deberán verificar la ubicación de puntos de interés de obras de captación, trazado preliminar de conducción de aguas, sala de máquinas y obras de restitución. Se deberán identificar caminos de acceso, obras adicionales de limpieza y roces necesarios para la instalación de la tubería de presión.

Como parte de esta labor, el consultor deberá realizar entrevistas con los propietarios, con el objetivo de:

- Informar sobre las actividades que se realizarán durante el proceso de diseño de ingeniería.

- Explicar el alcance técnico, territorial y operativo de la intervención.

- Identificar la factibilidad de inversión futura y eventuales actores involucrados.

- Levantar percepciones locales sobre el proyecto.

- Obtener autorizaciones formales de ingreso a los predios.

No obstante, si por alguna razón, alguno de los dueños del predio o propietarios de los pasos de servidumbre necesarios para la implementación de las obras se negara a dar autorización, el consultor podrá proponer el reemplazo de un punto por otro, previa aprobación de la contraparte técnica.  Este nuevo punto debe ser escogido desde el estudio indicado en el apartado 2.

### Estudio Hidrológico

El consultor en base a los aforos realizados por CIEP se reunirá con la DGA para verificar que la metodología de obtención de caudal es la solicitada durante el proceso de tramitación de derechos de agua. En caso de que el proceso difiera, se deberán realizar las mediciones y/o ajustes necesarios, según lo que disponga la DGA.

### Dimensionamiento preliminar y factibilidad de Conexión

En base a las mediciones validadas, se deberá dimensionar la solución a implementar, especificando potencia de generación y punto de conexión a la red.

El consultor deberá analizar la factibilidad de conexión al sistema mediano correspondiente, conforme a la Ley N°21.118 de Netbilling, identificando la infraestructura disponible, requisitos de conexión, topologías de red y posibles restricciones técnicas o regulatorias.

Posterior a esto, se debe realizar, con el apoyo de la contraparte técnica, la solicitud de factibilidad de conexión a la empresa eléctrica Edelaysén para verificar y/o ajustar la potencia de generación para posterior diseño. Se debe tener especial cuidado en este punto, de solicitar a la empresa especificar todas las protecciones y elementos necesarios para conexión.

Todos los costos asociados a la tramitación serán parte del presupuesto otorgado a la presente consultoría.

### Cierre de Etapa I

Esta etapa concluye con la aprobación de la contraparte técnica del informe que detalle todo lo solicitado en los puntos anteriores.

## Etapa II – Diseño de la MCH y conexión a la red

El resultado de etapa entregará los diseños definitivos a nivel de ingeniería de detalle para cada una de las Microcentrales Hidroeléctricas.

### Levantamiento topográfico y mecánica de suelo

Se deberá realizar en terreno un levantamiento general de cada uno de los predios, el que considera en detalle del sector de emplazamiento de la Microcentral considerando bocatoma, trazado de canal de aducción y tubería de presión, casa de máquinas y obras de restitución. Además, se deberán materializar puntos de referencia (PR) en los lugares de interés. La definición de la cantidad de PR y lugares de instalación deberá ser propuesta por el consultor y aprobada por la contraparte técnica.

Se deberá realizar un estudio de mecánica de suelo a fin de establecer los perfiles estratigráficos en las zonas de mayor interés (Bocatoma, trazado tubería de presión y casa de máquinas).

Al final de esta actividad el consultor deberá hacer entrega de los informes y planos del levantamiento topográfico y estudio de suelo, en los cuales se deberán incluir, firma de los profesionales (topógrafo o geomensor e ingeniero geotectónico), fotografías del trabajo en terreno, métodos y equipos utilizados, resultados y conclusiones.

### Diseño de obras civiles

El consultor deberá hacer entrega de cálculos y proyectos de especialidades, dentro de los que se deberán incluir al menos los siguientes:

- Diseño bocatoma, canal de aducción, desarenador, vertederos, cámara de carga, tubería de presión, anclajes y fundaciones de tubería, casa máquinas, canal de restitución, válvulas, respiraderos, etc.

- Memoria de cálculo estructural bocatoma, fundaciones tubería, casa de máquinas.

- Cálculo de pérdidas de carga, detallando en cada caso, desde la bocatoma hasta la restitución.

- Cálculo golpe de ariete.

- Cubicaciones de movimientos de tierras.

- Planos de detalle (planta, cortes longitudinales y transversales) bocatoma, cámara de carga, tubería de presión, casa de máquinas, obras de restitución).

- Fichas técnicas.

- Especificaciones técnicas constructivas.

Se deberán considerar y proponer obras adicionales y elaborar planos de pasarelas o sendas peatonales, accesos, caminos, cierres y cualquier otro propuesto por el consultor.

### Diseño de obras electromecánicas

Se deberá especificar condiciones generales del equipamiento electromecánico, normas y certificaciones con las que deben contar los equipos (turbina, generador, sistema de control, sistema de monitoreo).

- Diagramas y cálculos de selección de turbina y generador.

- Cálculo de producción de energía.

- Especificaciones técnicas y montaje de equipos.

- Planos de planta de sala de máquinas y detalles

El consultor deberá elaborar manual genérico de operación y mantención de la planta de generación, incluyendo todas las tareas básicas que deben llevar a cabo el personal, la periodicidad de cada una y los repuestos e insumos necesarios para realizar las mantenciones, definiendo las tareas que son exclusivas de competencia de profesionales externos. Se deberán definir protocolos ante situaciones de falla y emergencia.

### Diseño de obras eléctricas planta de generación

Se deberá elaborar como mínimo los siguientes diseños y cálculos:

- Consideraciones mínimas para el diseño de puesta a tierra. Las mediciones serán alcance de la licitación de ejecución.

- Tableros eléctricos fuerza y control.

- Tablero de medición y monitoreo.

- Diagramas unilineales.

- Diagramas de control.

- Planos de alambrado e instrumentación.

- Planos eléctricos.

- Especificaciones de canalización y conductores.

- Sistemas de emergencia (iluminación y equipos auxiliares).

- Señalización.

- Memorias de cálculo

- Especificaciones Técnicas

### Conexión A Redes Eléctricas Existentes

El consultor deberá determinar, para cada microcentral y en base a la potencia de generación, si la conexión a la red debe ser en baja o media tensión.

En caso de que la conexión se realice en media tensión se debe determinar la potencia de la subestación elevadora de acuerdo con al voltaje de la zona.

Para el diseño de la línea como la conexión de esta a la red se deberá ceñir a las normas chilenas vigentes y a las normas propias de la Empresa Eléctrica (Edelaysén).

Se deberá realizar planos de emplazamiento de la línea, planos de estructuras a utilizar, planos de las puestas a tierra, cálculo de puestas a tierra y coordinación de protecciones tanto en MT y BT, además, del equipo de medida a utilizar.

Por otra parte, deberá entregarse como producto memoria explicativa de la línea, subestación y conexión (Descripción de la línea, si es bifásica o trifásica, voltajes, longitud, postación, aislación, postación, subestación elevadora, puesta a tierra, etc.)

### Presupuesto y plan de obras

Se deberá elaborar presupuesto por partida con cubicación de materiales y detalle de equipos. Elaborar lista de proveedores locales (nacional o regional) de obras civiles y equipos eléctricos.

El presupuesto deberá estar respaldado por cotizaciones de los principales equipos, por rubro y/o partidas generales del proyecto. Y se deberán solicitar al menos 2 cotizaciones por el proyecto llave en mano.

Cronograma con detalle de obras de las diferentes etapas de ejecución del proyecto.

### Tramitación Derechos de Agua y Permisología

En base a la información obtenida en los puntos anteriores, el consultor deberá iniciar el proceso solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos para cada uno de los puntos. Además, deberá evaluar la necesidad de permisos ambientales o sectoriales adicionales (como informe de pertinencia ambiental, permisos de vialidad, etc.) y proponer una ruta crítica clara para su obtención.

Respecto a los derechos de agua, considerando los plazos que conlleva su tramitación ante la DGA, no se espera que estos sean obtenidos durante el desarrollo de la presente consultoría. En este sentido, el alcance del trabajo contempla dejar tramitadas las solicitudes para cada uno de los puntos.

### Cierre etapa II

Esta etapa concluye con la entrega y aprobación de los diseños, por parte de la contraparte técnica.

## Etapa III. modelo de negocios

El consultor deberá elaborar un modelo de negocio para cada uno de los proyectos, que permita evaluar su viabilidad técnica y económica, considerando los costos de inversión, operación y mantenimiento, así como ahorros y/o ingresos esperados. Deberá incluir una propuesta de esquema de gestión o gobernanza que considere contratos de propiedad conjunta conforme a la Ley de Net Billing y su reglamento. Este modelo debe ser replicable y comprensible para actores locales o inversionistas potenciales.

### Análisis de Rentabilidad

El consultor deberá evaluar los siguientes aspectos

- Generación e Inyección a la Red: Establecer el potencial de generación de energía de cada microcentral y cómo se gestionarán los excedentes en función de la ley de Net Billing bajo la modalidad de Propiedad Conjunta.

- Evaluación Económica: Realizar una estimación del retorno de inversión para cada modalidad, considerando tanto los costos iniciales de construcción como los costos operativos y de mantenimiento. La rentabilidad se analizará a través de indicadores como el VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y el periodo de recuperación de la inversión.

### Desarrollo del Modelo de Negocio

Con base en el análisis anterior, el consultor deberá desarrollar un modelo de negocio para la microcentral, que incluya:

- Estructura de Ingresos y Costos: Definir cómo se distribuirán los ingresos generados por la venta de excedentes de energía, y cómo se cubrirán los costos operativos y de mantenimiento.

- Participación en los Beneficios: Establecer cómo los propietarios compartirán los beneficios derivados de la energía generada (en el caso de propiedad conjunta), teniendo en cuenta su aportación inicial al proyecto.

- Estrategia para el Retorno de Inversión: Definir las estrategias para asegurar que los inversionistas logren el retorno de su inversión dentro de un plazo razonable.

### Elaboración de Contratos de Propiedad Conjunta

En conjunto con el modelo de negocios, el consultor deberá realizar la elaboración de un borrador de contrato de propiedad conjunta, que regule la participación de los propietarios en la microcentral, de acuerdo con el reglamento de generación distribuida para autoconsumo vigente. El contrato deberá incluir como mínimo lo siguiente:

- Estructura de Propiedad: El contrato debe establecer cómo se distribuirá la propiedad de la microcentral entre los participantes, en función de la inversión inicial de cada uno. Cada propietario tendrá derechos sobre la energía generada proporcionalmente a su participación.

- Distribución de Energía y Beneficios: Se deberá especificar cómo se distribuirán los ingresos generados por la energía, tanto para autoconsumo como por excedentes inyectados a la red. Esto incluirá detalles sobre cómo los beneficios de la compensación por Net Billing serán distribuidos entre los propietarios.

- Obligaciones y Responsabilidades: Establecer las responsabilidades de cada parte en cuanto a la operación y mantenimiento de la microcentral, y definir cómo se manejarán los costos asociados a la operación, así como las compensaciones al operador.

- Duración y Terminación del Contrato: El contrato deberá definir la duración del acuerdo, las condiciones para la terminación del contrato y cómo se manejarán las modificaciones o la venta de participaciones en la propiedad de la microcentral.

- Resolución de Conflictos: Incluir una cláusula que estipule los procedimientos de resolución de disputas, mediante arbitraje o mediación, en caso de desacuerdos entre los propietarios.

### Cierre etapa III

El consultor deberá entregar un informe completo con los resultados del análisis del modelo negocio propuesto y el borrador del contrato de propiedad conjunta, incluyendo todos los detalles descritos anteriormente.

# PRODUCTOS ESPERADOS

Todos los informes y memorias deberán entregarse en formato digital Word y/o pdf y deberán estar firmados por el profesional especialista y el encargado del área.

Podrán realizarse entregas parciales para facilitar la revisión y aprobación de las entregas definitivas.

Sin perjuicio de las observaciones realizadas en las entregas parciales, el mandante podrá realizar nuevas observaciones si lo estima necesario, de manera de asegurar la calidad esperada en los productos del estudio.

Todos los planos deberán entregarse en formato .dwg y .pdf para su revisión. Y una vez aprobados deberán entregarse al menos 3 copias físicas.

En el caso de los presupuestos globales y por partida, deberán entregarse en formato Excel y las cotizaciones de respaldo deben contar con fecha posterior a la firma de contrato.

## Etapa I Informe 1: recopilación de antecedentes

Como resultado de los estudios de factibilidad, el Consultor presentará la siguiente documentación a los 30 días corridos desde la notificación de adjudicación:

- Informe visita a terreno

- Estudio hidrológico y mediciones en terreno.

- Rectificación de dimensionamiento microcentral hídrica.

- Respaldo de Solicitud de Tramitación de Factibilidad de Conexión

- Respaldo fotográfico, lista de asistencia, otros.

## Etapa II Informe  2: Diseños Definitivos

El Consultor presentará la siguiente documentación a los 90 días corridos desde la notificación de adjudicación, donde el diseño definitivo contendrá la siguiente información:

- Memoria Ejecutiva

- Informe Final

- Levantamiento topográfico y mecánica de suelo.

- Diseño definitivo de obras civiles e hidráulicas

- Diseño obras electromecánicas.

- Diseño obras eléctricas.

- Diseño definitivo red de distribución.

- Diseño plan de gestión.

- Presupuesto y plan de obras.

- Planos especialidades.

- Memorias de cálculo.

- Manuales de operación.

- Cronograma de ejecución de obras

- Trámite de permisos

- Respaldo de solicitud de derechos de agua

- Planos

- Especificaciones técnicas

## Etapa III Informe modelo de negocios

El Informe con modelo de negocios propuesto deberá contener lo siguiente

- Análisis de Factibilidad y Rentabilidad

- Desarrollo del Modelo de Negocio

- Borrador contrato de propiedad conjunta

## Informe Final

El consultor deberá hacer entrega de una carpeta final en formato digital a través de un pendrive y compartido en Drive, que contendrá toda la información desarrollada durante la presente consultoría a los 120 días corridos desde la notificación de adjudicación.

Además, el consultor deberá hacer entrega de tres carpetas consolidadas en formato físico, con todos los antecedentes del proyecto, de las cuales una quedará en poder del mandante y las restantes serán entregadas al propietario del predio y Corfo respectivamente.

Adicionalmente, se deberá acompañar con un resumen ejecutivo que exponga los principales antecedentes y una presentación power point o similar. Su contenido y extensión será acordado con la contraparte técnica.

Se considera una actividad presencial para exponer el estudio completo con sus resultados y sugerencias.

# PLAZOS DE CORRECCIÓN DE INFORMES

La contraparte técnica tendrá un plazo de 5 días hábiles, tras la entrega de cada informe, para aprobar y/o formular observaciones. Asimismo, la consultora tendrá el mismo plazo, para ajustar el informe a las observaciones realizadas. En el tiempo que medie entre la entrega de un informe, la respuesta de la contraparte técnica y el ajuste se deberá seguir avanzando en los productos siguientes.

# METODOLOGÍA A UTILIZAR

Los oferentes deberán presentar la metodología a utilizar para el desarrollo de la consultoría. Esta metodología debe, entre otros:

El consultor deberá mantener comunicación periódica con la contraparte técnica del estudio para sostener reuniones de coordinación y avance quincenales (online o presencial) durante el período de ejecución del estudio. El mandante o la contraparte técnica podrán también solicitar tantas reuniones como estimen necesario y sin previo aviso, en situaciones puntuales donde se presenten observaciones o se requiera de la aprobación para avanzar en el estudio.

A las reuniones deberá asistir el encargado del estudio y el profesional encargado de área, el consultor deberá elaborar minutas de cada reunión con las observaciones, indicaciones y acuerdos, los cuales deberán ser aprobados y firmados por ambas partes.

La contraparte técnica podrá solicitar coordinación con el consultor para realizar en conjunto actividades de trabajo en terreno. Así mismo, el consultor podrá solicitar la presencia de la contraparte en reuniones o actividades cuando se requiera.

El consultor, al inicio de cada etapa, podrá proponer actividades adicionales como parte de la metodología de trabajo, siempre que esta sea aprobada por la contraparte técnica.

Para el desarrollo de actividades específicas del estudio, el consultor deberá definir y acordar con el mandante los criterios seleccionados de diseño apegándose a la normativa vigente.

# OFERENTES

Podrán postular las consultoras que acrediten personería jurídica vigente, hayan iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos bajo un régimen tributario de primera categoría y manifiesten su interés adjuntando la totalidad de los antecedentes exigidos en la presente convocatoria.

Es requisito indispensable que el equipo técnico propuesto considere, como mínimo, un Jefe/a de Proyecto con título profesional del área de ingeniería (civil hidráulica, industrial, eléctrica, mecánica o afín), con experiencia comprobada en la coordinación de consultorías o ejecución de proyectos relacionados con generación eléctrica, energías renovables o infraestructura hidráulica. Esta experiencia deberá ser acreditada conforme a lo señalado en el punto N°9 de las presentes bases técnicas.

Se valorará adicionalmente que la consultora haya liderado previamente proyectos similares en contextos rurales, zonas aisladas o en coordinación con instituciones públicas, especialmente aquellos enfocados en generación distribuida, desarrollo local o energías renovables no convencionales.

El equipo de trabajo podrá estar compuesto por más profesionales de disciplinas afines, de acuerdo con lo señalado en el perfil técnico mínimo exigido en estas bases. Todas las experiencias referidas deberán estar alineadas con el objetivo establecido en la sección N°2 de las presentes bases técnicas de licitación.

Los participantes no deberán incurrir en incompatibilidades para ser contratados por CORFO. Para estos efectos, el postulante deberá suscribir la Declaración Jurada Simple, conforme al formato que se adjunta como Anexo N°8 de las bases administrativas.

# EQUIPO DE TRABAJO

Para el desarrollo del presente trabajo, el consultor deberá incluir, en carácter de mínimo, el personal que se indica en este punto. La dedicación del personal ofrecido para la consultoría será conforme a las necesidades que demande el estudio y que el consultor propondrá en la oferta. Al margen de la responsabilidad propia del consultor sobre el proyecto elaborado, todos los documentos de especialidades que el trabajo de consultoría genere, deben venir con la firma e identificación del especialista o profesional. El equipo de trabajo deberá contar con, a lo menos, con los siguientes profesionales, quienes deberán cumplir los requisitos mínimos que se señalan en cada caso:

| PROFESIONAL | REQUISITOS |
| --- | --- |
| Jefe/a de Proyecto | Ingeniero/a civil hidráulico, industrial, eléctrico, mecánico o profesional afín. • Al menos 7 años de experiencia en consultorías o ejecución de proyectos de generación eléctrica, renovables o infraestructura hidráulica. • Deberá tener experiencia demostrable como Jefe de Proyectos, de esta naturaleza, en al menos 2 consultorías. - Será responsable de la coordinación general del proyecto y de la relación técnica con la contraparte. • Participará en todas las reuniones de coordinación y presentación de resultados. |
| Especialista en Obras Civiles | Ingeniero/a civil, ingeniero/a civil hidráulico. • Mínimo 5 años de experiencia en diseño de obras civiles hidráulicas. • responsable del diseño estructural de bocatomas, canales, fundaciones, salas de máquinas, entre otras. • Deberá elaborar memorias de cálculo, cubicaciones y planos y especificaciones técnicas |
| Especialista Mecánico | Ingeniero/a Mecánico, ingeniero/a civil mecánico - Al menos 3 años de experiencia en diseño de microcentrales hidroeléctricas - Responsable del diseño de obras electromecánicas. - Deberá desarrollar las memorias de cálculo de obras electromecánicas y especificaciones técnicas |
| Especialista Eléctrico | Ingeniero/a civil eléctrico o ejecución en electricidad. • Mínimo 5 años de experiencia en diseño de sistemas eléctricos de generación, automatización y conexión a red. • Deberá elaborar el diseño eléctrico de generación, protecciones y sistemas de control. |
| Especialista Modelo de Negocios | Ingeniero/a civil industrial, Ingeniero civil eléctrico o profesional afín. - Al menos 2 años de experiencia - Encargado/a del diseño del modelo - Participará en reuniones de coordinación |

Es deseable que al menos parte del equipo se encuentre disponible en la región, para interactuar con la contraparte técnica de esta consultoría. Con todo, el jefe de proyecto y los/as profesionales del equipo de trabajo deberán estar presentes en la región en las actividades de terreno y reuniones ordinarias y extraordinarias que así lo requieran.

El Contratista deberá prestar los servicios con personal propio. No obstante, y siempre que una situación puntual lo amerite, tales como topografía, contrato de propiedad conjunta y dibujo técnico, podrá subcontratar parcialmente la prestación del servicio licitado, previa revisión de antecedentes por parte de la contraparte técnica y autorización expresa por escrito del mandante, de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas del proceso.

# CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación se regirá de acuerdo con lo señalado en los numerales 5 de las bases administrativas, sin perjuicio de las especificaciones que se indiquen en las presentes bases técnicas.

Los ítems para evaluar y sus factores serán los siguientes:

| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PUNTAJE | PONDERACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1. Entidad oferente | 0 –5 | 10% |
| 2. Equipo de Trabajo | 0 –5 | 35% |
| 3. Propuesta Técnica | 0 –5 | 30% |
| 4. Propuesta Económica | 0 –5 | 10% |
| 5. Pertinencia Regional | 0 – 5 | 10% |
| 6. Presentación formal de la propuesta | 0 –5 | 5% |
|  | TOTAL: | 100% |

## Entidad Oferente (10% de ponderación)

| ITEM A EVALUAR |  | FACTOR |
| --- | --- | --- |
| Entidad oferente (1) Todas aquellas iniciativas que el oferente incluya en su postulación serán sometidas a revisión de su estrecha relación con el objetivo de la licitación a la que postula. Para ello CODESSER se reserva la facultad de aprobar o rechazar aquellos que considere que no cumplen lo requerido. (2) Sólo se considerarán los años e iniciativas posterior a su formalización como empresa. |  |  |
| Experiencia del Oferente | Cantidad de iniciativas similares ejecutadas comprobables - Se considerará la experiencia acreditada del oferente en el área de consultoría incluida en el Anexo 1 de las bases administrativas. CODESSER se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los antecedentes proporcionados. Aquellos proyectos o trabajos respecto de los cuales no se haya acompañado la respectiva acreditación, no serán considerados como experiencia del oferente. Criterio de evaluación: - Nota 1,0: no acredita, o menor a 1 iniciativa en materia relacionada con los objetivos del estudio indicados en el punto N°3 y de las Bases Técnicas. - Nota 2,0: acredita, 1 iniciativa en materia relacionada con los objetivos del estudio indicados en el punto N°3 de las Bases Técnicas. - Nota 3,0: acredita, 2 iniciativas en materia relacionada con los objetivos del estudio indicados en el punto N°3 de las Bases Técnicas. - Nota 4,0: acredita, 3 iniciativas en materia relacionada con los objetivos del estudio indicados en el punto N°3 de las Bases Técnicas. - Nota 5,0: acredita, más de 3 iniciativas en materia relacionada con el objetivo del estudio indicado en el punto N°3 de estas Bases Técnicas. | 10% |

## Equipo de Trabajo (35% de ponderación)

Se evaluará la experiencia individual de los integrantes que conformarán el equipo de trabajo de acuerdo con los criterios descritos en la tabla 2.

- Jefe de Proyecto

- Encargado área Civil

- Especialista Mecánico

- Especialista Eléctrico

- Especialista Modelo de Negocio

Tabla 2. Antecedentes Equipo de Trabajo

| ITEM A EVALUAR |  | FACTOR |
| --- | --- | --- |
| Equipo de trabajo 35% |  |  |
| Experiencia del equipo de trabajo | a)Experiencia del Jefe de Proyecto Se considerarán los antecedentes del jefe de proyecto incluidos en los anexos 4 y 5 de las bases administrativas CODESSER se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los antecedentes proporcionados. Aquellos proyectos o trabajos respecto de los cuales no se haya acompañado la respectiva acreditación, no serán considerados como experiencia del oferente. La nota de evaluación del jefe de proyecto será sumativa de acuerdo con lo siguiente: - Posee un título profesional o técnico requerido: 1,0 punto - Posee grado académico ad hoc 1,0 punto - Posee experiencia demostrable como jefe de proyecto, en proyectos de similar naturaleza en 1 o 2 proyectos 0,5 puntos - Posee experiencia demostrable como jefe de proyecto, en proyectos de similar naturaleza en 3 o más proyectos 1, 5 puntos - Tiene entre 7 y 10 años de experiencia en consultorías o ejecución de proyectos de generación eléctrica, renovables o infraestructura hidráulica: 1,0 puntos - Tiene más de 10 años de experiencia en consultorías o ejecución de proyectos de generación eléctrica, renovables o infraestructura hidráulica: 1,5 puntos b) Especialista en Obras Civiles Se considerarán los antecedentes laborales del en los anexos 4 y 5 de las bases administrativas. CODESSER se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los antecedentes proporcionados. Aquellos proyectos o trabajos respecto de los cuales no se haya acompañado la respectiva acreditación, no serán considerados como experiencia del oferente. La nota de evaluación del Especialista en obras civiles, será sumativa de acuerdo con lo siguiente: Criterios de evaluación: - Posee un título universitario requerido: 1,0 puntos - Tiene entre 5 y 7 años de experiencia en diseño de obras civiles hidráulicas 3,0 puntos - Tiene más de 7 años de experiencia en diseño de obras civiles hidráulicas 4,0 puntos c)Especialista Mecánico Se considerarán los antecedentes laborales del en los anexos 4 y 5 de las bases administrativas. CODESSER se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los antecedentes proporcionados. La nota de evaluación del Especialista Mecánico, será sumativa de acuerdo con lo siguiente: Criterios de evaluación: - Posee un título universitario requerido: 1,0 puntos - Tiene entre 3 y 5 años de experiencia en diseño de microcentrales hidroeléctricas. 3,0 puntos - Tiene más de 5 años de experiencia en diseño de microcentrales hidroeléctricas. 4,0 puntos d)Especialista Eléctrico Se considerarán los antecedentes laborales del en los anexos 4 y 5 de las bases administrativas. CODESSER se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los antecedentes proporcionados. Aquellos proyectos o trabajos respecto de los cuales no se haya acompañado la respectiva acreditación, no serán considerados como experiencia del oferente. La nota de evaluación del Especialista Eléctrico, será sumativa de acuerdo con lo siguiente: Criterios de evaluación: - Posee un título universitario requerido: 1,0 puntos - Tiene entre 5 y 7 años de experiencia en diseño de sistemas eléctricos de generación, automatización y conexión a red. 3,0 puntos - Tiene más de 7 años de experiencia en diseño de sistemas eléctricos de generación, automatización y conexión a red. 4,0 punto e)Especialista Modelo de Negocio Se considerarán los antecedentes laborales del en los anexos 4 y 5 de las bases administrativas. CODESSER se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los antecedentes proporcionados. Aquellos proyectos o trabajos respecto de los cuales no se haya acompañado la respectiva acreditación, no serán considerados como experiencia del oferente. La nota de evaluación del Especialista, será sumativa de acuerdo con lo siguiente: Criterios de evaluación: - Posee un título universitario requerido: 1,0 puntos - Tiene entre 2 y 4 años de experiencia en desarrollo de modelos de negocios para industrias, pymes. 3,0 puntos - Tiene más de 4 años de experiencia en desarrollo de modelos de negocios para industrias, pymes. 4,0 puntos |  |

## Propuesta técnica (30% de ponderación)

Será requisito que la oferta cumpla con los requisitos técnicos mínimos consignados en el Anexo N°1 de acuerdo con lo establecido en las bases técnicas, de lo contrario la Comisión de Evaluación, de acuerdo con sus facultades, la declarará inadmisible, siendo así descartada.

Se deja expresa constancia que lo declarado por el oferente en el Anexo N°1 en relación con números de página o nombre de archivo donde se puede verificar un cumplimiento es meramente referencial y a objeto de facilitar el proceso de evaluación, primando siempre lo consignado en la información de respaldo en fichas técnicas, manuales, memorias de cálculo y otros que adjunte el oferente, de acuerdo con lo solicitado en las presentes Bases Administrativas.

El puntaje máximo que se puede obtener en la totalidad de la propuesta técnica, sumando los 4 criterios es de 5 puntos.

| ITEM A EVALUAR |  | FACTOR |
| --- | --- | --- |
| Propuesta técnica |  |  |
| Oferta técnica | - La propuesta de todos los productos es coherente y permite obtener resultados ordenados y sistémicos - Comprensión del Alcance de la Consultoría - Calidad y Coherencia del Plan de Trabajo - Metodología Propuesta (Fases, Hitos, Entregables) - Innovación / Valor Agregado - Mecanismos de Comunicación y Reporte Este ítem se evaluará con nota de 1,0 a 5,0 1: No cumple / Muy deficiente. 2: Cumple mínimamente / Deficiente. 3: Cumple / Adecuado. 4: Cumple bien / Bueno. 5: Supera las expectativas / Excelente. | 30% |

## Propuesta económica (10% de ponderación)

La propuesta económica corresponderá al valor bruto ofertado de acuerdo con el Anexo N°4.

| ITEM A EVALUAR |  | FACTOR |
| --- | --- | --- |
| Oferta Económica |  |  |
| Oferta Económica | Se evaluará proporcionalmente con relación a los valores de las demás ofertas económicas recibidas, obteniendo el máximo puntaje la de menor costo económico. Este ítem se evaluará con nota de 1,0 a 5,0. | 10% |

## Pertinencia Regional (10% de ponderación)

La evaluación de este criterio se realizará a partir de la información entregada por el oferente de acuerdo a lo indicado en las bases administrativas.

| ITEM A EVALUAR |  | FACTOR |
| --- | --- | --- |
| Pertinencia Regional |  |  |
| Requisitos: Documentación mínima (3.9 Bases administrativas) | - La consultora cuenta con domicilio tributario en la región de Aysén 2,0 puntos - El equipo de trabajo reside en la región de Aysén 3,0 puntos - La consultora no cuenta con domicilio tributario y tampoco el equipo de trabajo reside en la región de Aysén 1,0 punto Para acreditar a la empresa es necesario la carpeta tributaria, y para acreditar al equipo de trabajo es necesario deberán demostrar que residen en la región de Aysén, con antecedentes como: certificado de residencia de la junta de vecinos, alguna cuenta de servicio básico a su nombre o declaración jurada ante notario. | 10% |

## Presentación formal de la propuesta (5% de ponderación)

La evaluación de este criterio se realizará a partir de la información entregada por el oferente en sus propuestas administrativas y técnicas.

| ITEM A EVALUAR |  | FACTOR |
| --- | --- | --- |
| Presentación formal de la oferta |  |  |
| Requisitos: Documentación mínima (3.9 Bases administrativas) | - Cumple con todos los requisitos formales: nota 5,0 - Cumple con requisitos formales, pero requiere aclaración o complementar información: nota 3,0 - Cumple con menos de la mitad de los requisitos formales: nota 1,0 | 5% |

# PLAZO EJECUCIÓN

El estudio tiene como plazo máximo de ejecución de 4 meses corridos, contados desde la firma del contrato suscrito con el adjudicatario, donde se consignará el plazo definido en propuesta del oferente. La duración de la consultoría, considera el periodo de revisión y la corrección de los informes de avance.

# MONTO LICITACIÓN

La entidad licitante dispone de un presupuesto de hasta $73.500.000 (setenta y tres millones quinientos mil pesos), impuestos incluidos. Cualquier oferta superior a este monto será inadmisible.

Los servicios se contratarán bajo modalidad de suma alzada, sin reajustes ni intereses, y el pago se efectuará tras la aprobación de la información asociada a cada etapa por la contraparte técnica y la emisión de los documentos tributarios correspondientes.

Todos los costos asociados a la prestación de los servicios (alojamiento, traslado, alimentación, gastos administrativos, etc.) serán asumidos por la entidad contratada.

# PAGOS

El pago se realizará parcialmente conforme a la aprobación de cada etapa del desarrollo de la consultoría y de los productos, tal como se describe en los puntos 5 “Productos Esperados” de las presentes bases técnicas. Los estados de pago estarán sujetos a las entregas al cierre de cada etapa, según lo detallado  a continuación:

- Primer Pago: 30% del valor total de la contratación, pagadero contra aprobación de la documentación asociada a la etapa I señalado en el punto 5 de las presentes Bases Técnicas.

- Segundo Pago: 50% del valor total de la contratación, pagadero contra aprobación de la documentación asociada a la etapa II señalado en el punto 5 de las presentes Bases Técnicas.

- Tercero Pago: 20% del valor total de la contratación, pagadero contra aprobación de la documentación asociada a la etapa III e informe final señalado en el punto 5 de las presentes Bases Técnicas.

# CRONOGRAMA DE LICITACIÓN

En la siguiente tabla se muestran las etapas y cronograma de la presente licitación:

| ETAPA | PLAZOS | FECHAS |
| --- | --- | --- |
| Consultas y admisibilidad | Inicio licitación | 06-08-2025 |
|  | Inicio consultas | 06-08-2025 |
|  | Cierre consultas | 14-08-2025 |
|  | Respuestas consultas | 15-08-2025 |
|  | Cierre licitación | 24-08-2025 |
|  | Apertura de propuestas | 25-08-2025 |
|  | Adjudicación de la licitación | 27-08-2025 |
| Inicio Estudio | Inicio estimado del estudio | 28-08-2025 |
|  | Entrega de garantía y firma de contrato | 01-09-2025 |

Los horarios indicados en las presentes bases administrativas, así como el horario oficial para el desarrollo de la consultoría corresponden al de Chile continental, Región de Aysén.

CODESSER informará a través de la página web www.codesser.cl, cualquier cambio en el presente cronograma, siendo responsabilidad de los interesados la revisión de ésta. En caso de que CODESSER detecte que no hay ninguna oferta, podrá aumentar el plazo de cierre de la licitación hasta un máximo de 15 días, de manera de evitar la declaración automática de concurso desierto. Esta situación se informará oportunamente en el proceso de compra a través del sitio web señalado.

Los resultados del proceso serán comunicados a los participantes según lo dispuesto en el numeral 7.1 de las Bases Administrativas. CODESSER se reserva el derecho a publicar en su sitio web, cualquier tipo de aclaración y/o anexo durante el proceso de licitación, por lo que será responsabilidad de los oferentes mantenerse actualizados de cualquier antecedente que se incorpore. En caso de que la declaración anexa, sea de tal magnitud que de alguna manera modifique las presentes bases, se otorgará un plazo prudente para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas.

## Correspondencia y  Comunicaciones

CODESSER dirigirá las comunicaciones pertinentes a la licitación a la dirección que el oferente haya informado pudiendo ser éstas a través de cartas certificadas o correo electrónico.

Las respuestas a las preguntas recibidas durante el proceso serán publicadas en el sitio web https://codesser.cl/licitaciones/, las cuales serán resueltas sin dar a conocer el oferente que las formula, asimismo, las respuestas serán consideradas como parte de las bases de la licitación descrita en el presente documento.

Cualquier modificación que se incluya mediante estas respuestas será parte integrante del contrato que se firme entre las partes.

Las consultas se realizarán exclusivamente en forma electrónica, a la siguiente dirección de correo:  ps.alejandra.aguilar@codesser.cl

## Lugar y recepción de propuestas

Las propuestas deberán enviarse a la dirección de correo electrónico desarrollo.coyhaique@codesser.cl , hasta las 23:59 hrs (zona horaria Santiago) del día 24 de agosto de 2025 y todos los documentos deberán ser enviados a esta misma dirección. No se considerará ninguna oferta presentada fuera de plazo y por otro canal diferente al indicado.